| Übung Nr. 4 Jahrgang: 4BHMBA Gruppe: 2 |  | Protokollabgabe Solldatum: 21.10.2021 Istdatum: Note: |
| --- | --- | --- |

PROTOKOLL

Thema: Ansteuerung eines Schrittmotors

Tag:	14.10.2021

Zeit:	8:00 – 10:30

Ort:	Messlabor HTL Kaindorf

Anwesend:	Stefan Strallhofer, Leo Traussnigg, Georg Krankenedl, Max Krautwaschl, Nicolas Traun, Thomas Hutter

Abwesend: 	-

Schriftführer: 	Leo Traußnigg, Thomas Hutter, Stefan Strallhofer

Betreuer:	Dipl.-Ing. Werner Harkam

Aufgabenstellung

- Ansteuerung eines Schrittmotors mit B&R Automation Studio

Resümee

- Anfangs gab es Schwierigkeiten mit der Konfiguration der SPS-Würfel, das Testen und die schlussendliche Ansteuerung haben aber gut funktioniert.

Unterschriften

Leo Traußnigg

___________________________

Stefan Strallhofer

___________________________

Thomas Hutter

___________________________

Inhaltsverzeichnis

1	Zeitplan	2

2	Thema	2

2.1	Aufgabenstellung	2

2.2	Verwendete Geräte und Hilfsmittel	2

2.3	Vorgangsweise	2

# Zeitplan

- 8:00 – 9:00: Konfiguration der SPS - Würfel

- 9:00 – 9:30: Erklärung Motorarten / Schrittmotor / Verkabelungsmöglichkeiten

- 9:30 – 10:00: Aufbau

- 10:00 – 10:30: Testen und Programmieren

# Thema

## Aufgabenstellung

- SPS Würfel Konfigurieren

- Schrittmotor verkabeln

- Schrittmotor konfigurieren

- Schrittmotor testen

## Verwendete Geräte und Hilfsmittel

- SPS Würfel

- B&R Automation Studio V 4.3.7.46

- Schrittmotor (B&R 249830)

## Vorgangsweise

SPS Würfel starten & verbinden

- Richtige IP im Physical View eingeben (10.100.85.8)

- Subnet-Maske (255.255.255.0)

- Runtime-Version überprüfen (G4.34)

- Physical-View Zyklusdauer der Programme anpassen

- IO-Module hinzufügen

  - Analog Input 4611 hinzufügen

  - Analog Output 4622 hinzufügen

  - Temperaturmodul AT2222 hinzufügen

  - Schrittmotormodul X20SM1426 hinzufügen

- Transferieren

  - Config ID auf KainerKerschbaumer_Config1 ändern

  - 3-Ampel System: Config ID, Runtime Version, und Config Version müssen übereinstimmen

- Transfer erfolgt

- Wenn in Service-Mode  Warmstart

Programmierung / Konfiguration

- Motormodul konfigurieren

- Test Programm hinzufügen

- Über Watch Fenster Motor ansteuern

- Implementierte Visualisierung

  - Init Page  Button  ToggleDatapoint (Value Basic.BasicControl.Command.Power)

  - Button  MomentaryDatapoint  Rev.Home

  - Button  MomentaryDatapoint  Move.Additive

  - Eingabefenster  Distance

- Parameter konfigurieren (Position, Distance)